Hochschule Albstadt-Sigmaringen           E- Technik Praktikum                        Versuch 1  von  4 Versuchen

Studiengang : TI / TIN                                                                                                                                                                    7 Seiten

Dozent: Kai Schulz (schulzk@hs-albsig.de)

Änderungsstand: 07.05. 2022

# Kommunikations- und Softwaretechnik

Versuchsbeschreibung:

Versuch 1: Stromversorgungsschaltung

Mess- und Prüfmittel:  2 Multimeter, 1 Oszillograph, 1 Stromversorgung  S 5 4204

1. Einweggleichrichtung

Übung 1.1:    Einweggleichrichtung mit ohmscher Belastung    ohne    Kondensator.

Bauteile:

1 Widerstand R = 1 kOhm

1 Widerstand Rm = 10 Ohm

1 Diode V1, Type 1N 4001

16Volt

230 Volt

50 Hz

Messaufgabe:

1.1.M1:	Skizzieren Sie die Spannungs- und Stromverläufe u1 (t), u2 (t) und i1(t).

Durchführung:

Schaltung aufbauen. U1 = 16V einstellen mit Regler am roten Netztrafo.

Oszillograph anschließen.

Oszillographeneinstellung:  ( Richtwerte, wenn nicht bereits eingestellt )

Kanal Y1:		           5V/Teil, Signal u1 (t)

Kanal Y2:		           5V/Teil, Signal u2 (t)

Kopplung:		           DC

Trigger:		           Y1, int, norm, level

Darstellung:                           Chopped

Zeitablenkung:                       5ms/ Teil

Hinweis:

Messen Sie den Diodenstrom iD(t) indirekt am Messwiderstand Rm.

1.1.M2:           Spannungsverläufe aufzeichnen

1.1.M3:	Messen Sie mit dem Oszillograph:

Frequenz der Eingangsspannung	f	 : 50

Brummspannungsfrequenz   		fbr	 :

Scheitelwerte				u 1 max	 :

Scheitelwerte				u 2 max	 :

Stromflusswinkel			a[°]	 :

Brummspannung			ubrmax	 :

mit dem Multimeter:

Effektivwert				U1	:

Gleichspannung			U2_	:

Auswertung:

1.1.A1:	Berechnen Sie aus den Messwerten das Verhältnis U1 /U2_.  Geben Sie den gemessenen und den theoretischen Wert an (mit Herleitung).

1.1A2:		Erklären Sie die indirekte Strommessung mit dem Oszillograph, und geben Sie

den gemessenen und errechneten Wert an. I gemessen =....... I errechnet =......

Werte eintragen! Begründen Sie den Unterschied zwischen den Werten.

Übung 1.2:     Einweggleichrichtung     mit     Glättungskondensator.

Bauteile:

1 Widerstand R =     1 kOhm

1 Widerstand Rm = 10 Ohm

1 Diode V1, Typ 1N4001

1 Kondensator C = 100µF, 40V Elektrolyt

16Volt

230 Volt

50 Hz

Messaufgabe:

1.2.M1:	Messen Sie die Spannungs- und Stromverläufe  u1(t),u2(t),i2(t) = u2 (t)/R.			mit dem Oszillographen.

Durchführung:

Schaltung aufbauen. U1 = 16V einstellen.

1.2.M2:           Spannungs / Stromverläufe aufzeichnen (farbig: U= blau, I = rot).

1.2.M3:	Messen Sie mit dem Oszillograph:                                                        Versuch 1

Frequenz der Eingangsspannung 	f	:

Brummspannungsfrequenz		fbr	:

Scheitelwerte				u1max	:

Scheitelwert				u2max	:

Stromflusswinkel			a[°]	:

Brummspannung			ubrmax:

mit dem Multimeter:

Effektivwert				U1	:

Gleichspannung			U2_	:

Auswertung:

1.2.A1:	Bestätigen Sie die Näherung U2 =  2*(U1- 0,65) * cos(a/2);

siehe Anhang zu Versuch 4.

1.2.A2:	Bestimmen Sie den Glättungsfaktor G. ( siehe Anhang )

2. Brückengleichrichtung

Übung 2.1:	Brückengleichrichtung    ohne    Glättungskondensator

Bauteile:

1 Widerstand R = 1 kOhm

1 Widerstand Rm = 10 Ohm

Brückengleichrichter (V1..V4) Typ B80 C 1000/1500

230 Volt

50 Hz

Messaufgabe:                                                                                                                                         Versuch 1

2.1.M1:      Zeichnen Sie die Spannungs- und Stromverläufe u1 (t), u2 (t) und i2 (t) auf (farbig).

.                  Durchführung:

Schaltung aufbauen. U1 = 16V einstellen. Oszillograph anschließen.

2.1.M2:     Messen Sie mit dem Oszillograph:

Frequenz der Eingangsspannung	            f	:

Brummspannungsfrequenz   		fbr	:

Scheitelwerte				u1max	:

Scheitelwert				u2max	:

Stromflusswinkel			            α[°]	:

Brummspannung			            Ubrmax   :

mit dem Multimeter:

Effektivwert				U1      	:

Gleichspannung			            U2_     :

Auswertung:

2.1.A1:      Berechnen Sie aus den Messwerten das Verhältnis U1/U2_. Geben Sie den

theoretischen Wert an (Herleitung, Diodenspannung vernachlässigt).

Übung 2.2:	Brückengleichrichtung    mit    Glättungskondensator

Bauteile:

1 Widerstand R = 1 kOhm

1 Widerstand Rm = 10 Ohm

1 Kondensator C = 33 µF, 40 V

1 Kondensator C = 100 µF, 40 V

1 Kondensator C = 220 µF, 40 V

1 Kondensator C = 1000 µF, 40 V

Brückengleichrichter (V1..V4) Typ   B 80 C1000/1500

Messaufgabe:                                                                                                                                           Versuch 1

2.2.M1:     Messen und skizzieren Sie für C1 mit 33 µF die Spannungs- und Stromverläufe

von u2(t) und i2(t).

Durchführung:

Schaltung aufbauen. U1 = 16V einstellen. Werte messen und aufschreiben.

U2 =       V,   I2 =      A.     Zeichnung anfertigen.

2.2.T1       Messwertetabelle.

Protokollieren Sie die Werte für verschiedene Größen des Kondensators C1

in u.a. Tabelle. (Setzen Sie abwechseln die verschiedenen Kondensatoren in

die Schaltung ein.)

| C1 [µF] | 33µF | 100µF | 220µF | 1.000µF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f Eingang (Hz) |  |  |  |  |
| fbr (Hz) Osci |  |  |  |  |
| Ubrss (V) |  |  |  |  |
| U1/U2 |  |  |  |  |
| W (10-2) |  |  |  |  |
| U1 (V) |  |  |  |  |
| U2 (V) |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |

Auswertung:

2.2.A1	      Berechnen Sie die Verhältnisse U1/U2_, W = U2w/U2_, sowie den

Glättungsfaktor G für obige Messreihe. Rechnen Sie mit U2w = U2brss/ 2,828;

siehe Anhang zu Versuch 4. Beurteilen Sie die Ergebnisse in Bezug auf die

Dimensionierung von Stromversorgungsschaltungen.

3. Siebschaltungen

Die Ausgangsspannungen und -Ströme der Gleichrichterschaltungen enthalten noch relativ

große Wechselanteile (Brummanteile). Mit Hilfe von Siebschaltungen (Tiefpass Netzwerke)

können diese Wechselanteile nochmals reduziert werden.

Übung 3.1:	RC- Siebung:

Bauteile:

1 Widerstand R = 470 Ohm

1 Widerstand Rs = ?            Ohm,  in der Praxis ?           Ohm

1 Kondensator C1 = 22 µF, 40 V

1 Kondensator C2 =            µF, 40 V gewählt              µF

1 Brückengleichrichter (V1..V4) Typ   B80 C1000/1500

Versuch 1

16Volt

Messaufgabe:

3.1.M1:     Für die Gleichrichterschaltung aus Übung 2.2 ist ein RC- Siebglied auszulegen.

Dimensionieren Sie den Serienwiderstand Rs (Widerstand und Leistung) und

den Siebkondensator Cs so, dass der Siebfaktor s = U2w/U3w ca. 10 beträgt.

Rechnen Sie mit der im Anhang angegebenen Näherungsformel für RC- Siebung.

Folgende Randbedingungen sind einzuhalten:

der zusätzliche Spannungsabfall am Serienwiderstand Rs darf 10 % der Ausgangs-

spannung (bei Nennstrom) nicht überschreiten.

maximale Ausgangslast R = 470 Ohm.

Messen Sie die Verhältnisse bei einer Belastung von R = 470 Ohm mit dem

Oszillograph nach.

Durchführung:

Rs = ?

Cs = ?

Schaltung aufbauen, Messwerte  (Restwelligkeit) protokollieren und graphisch darstellen (U1, U2, U3).

4. Spannungsstabilisierung

Übung 4.1:	Spannungsserienstabilisierung mit einem integrierten  Spannungsregler-

Baustein. (längsgeregelter DC/DC-Wandler)

Bauteile:

1 Widerstand R =    56 Ohm 10%, 3W	     1 Kondensator C1= 100 µF, 40 V

1 Widerstand R =   220 Ohm 10%, 3W             1 Kondensator C2= 22 µF, 40 V

1 Widerstand R =  470 Ohm 10%, 3W              1 Kondensator C3= 0,47 µF, 40 V

1 Widerstand R =  1,2 kOhm 10%, 3W

1 Widerstand R1 =   6,8 Ohm 10%,

1 Brückengleichrichter (V1..V4)Typ   B80 C1000/1500

1 Spannungsregler IC1, 7805

16Volt

Versuch 1

Messaufgabe:

4.1.M1:	Ausgangskennlinie U3_ = f(Rlast).

Messen Sie mit dem Multimeter: U2_ und U3_.

Beobachten Sie mit dem Oszillograph: Ausgangsspannung U3_.

Durchführung:

Schaltung aufbauen.U1 = 16V einstellen. Messwerte für die verschiedenen

Widerstände in die Tabelle 4.2.T1 eintragen.

4.1.T1             Messwertetabelle:

| R Last [Ohm] | 1.200 | 470 | 220 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U2_ [V] |  |  |  |  |
| U3_ [V] |  |  |  |  |
| U3brss* [V] |  |  |  |  |
| Pv [W] |  |  |  |  |
| Wirkungsgrad in % |  |  |  |  |

4.1.M2:	Spannungsregler - Wirkungsgrad. Lastwiderstand R = 100 Ohm

Messen Sie mit dem  Multimeter: U2_ und U3_, Werte notieren.

U2_ =              V,         U3_ =            V.

4.1.M3:  Ermitteln Sie die Eingangsspannung U1 bei der die Schaltung für R = 56 Ohm

noch einwandfrei regelt und geben Sie den Spannungswert an. Beobachten Sie dazu die

Ausgangsspannung U3(t) mit dem Oszillograph. * Zum Messen von U3brss Oszillograph

auf AC-Kopplung einstellen, um den Gleichspannungsanteil zu unterdrücken.

Eingang auf AC stellen, damit Gleichspannungsanteil unter

drückt wird und somit nur die Restwelligkeit zu sehen ist.

Auswertung:

4.1.A1:    Berechnen Sie zu allen Messwerten die Verlustleistung Pv = Pce und den

Wirkungsgrad des Spannungsreglers (Eigenverbrauch vernachlässigt). Tragen

Sie die Daten in die Tabelle 4.2T1  ein.

Berechnungen nachvollziehbar in der Ausarbeitung angeben !

Ende Versuch 1

Anlage: 1 (gehört nicht zu Ihrer Ausarbeitung, deshalb nicht zu übernehmen.)

Glättungsfaktor G

Glättungsfaktor  G  Verhältnis von Brummspannungen Uw des Eingangs zum Ausgang.

Die Spannung am Verbraucher verläuft umso „glatter“ je größer die Zeitkonstante tc = CR im Verhältnis zur Periodendauer T der Eingangswechselspannung u (t) ist.

Definition:

G =    2 * 3,14 * f *C *R;   mit

R =    Lastwiderstand

C =    Glättungskondensator

F =     Frequenz der Eingangswechselspannung.

Welligkeit einer Mischspannung

Der gleichgerichteten Wechselspannung ist ein nichtsinusförmiger Wechselanteil (Brummspannung) mit der Schwingungsbreite Ubrss überlagert. Der Effektivwert dieser Spannung kann mittels der Fourieranalyse (franz. Mathematiker) berechnet werden. Die Brummspannung enthält neben der Grundschwingung fbr Schwingungsanteile mit geradzahligem Vielfachen der Grundschwingungsfrequenz.   2fbr; 4fbr;6fbr.

Definition:

W =  Uw / U_

Uw =  effektive Welligkeitsspannung

U_ =  arithmetischer Mittelwert der Mischspannung.

Welligkeit:

Einweggleichrichtung (ohne C)   W = 1,21

Brückengleichrichter  (ohne C)    W = 0,485

Hinweis: Näherung zur messtechnischen Bestimmung der Welligkeitsspannung Uw aus der Brummspannung Ubrss bei folgenden Ausnahmen:

Uw enthalte nur den Grundschwingungsanteil fbr

Ubrss < < U_ ,                  Uw = Ubrss / (2 * 1,4141)

Stromflusswinkel (Phasenwinkel) „a“

Der Gleichspannungsanteil U_ am Ausgang einer Gleichrichterschaltung mit Glättungskondensator hängt vom Stromflusswinkel „a“, dh. von der Stromführungszeit durch die Gleichrichterdiode (Ladezeit des Kondensators) ab.

Es gilt z.B für die Einwegschaltung:

U2_ = 1,4141 * U1 * cos(a / 2)

U1 = Effektivwert der sinusförmigen  Eingangsspannung

U2 = arithmetischer Mittelwert der Ausgangsspannung

Beispiel: Gleichrichterschaltung mit Glättungskondensator und ohne Lastwiderstand.

a = 00       U2_ = 1,4141 * U1 = U1max

## Siebfaktor S

Siebglieder sind Tiefpassglieder. Der Siebfaktor gibt an, wievielmal größer die Welligkeitsspannung am Eingang der Siebschaltung ist als am Ausgang.

S = U1w / U2w

Eine Reihenschaltung aus einem Serienwiderstand Rs und einem parallelen Siebkondensator Cs:

S = Uw1 / Uw2 =     (Rs2 + Xc2 ) / Xc

Näherung für Rs >> Xc:

S =  Rs / Xc = 2 * 3,14 * fg * Cs * Rs ;

fg = Grundschwingung der Brummspannung.